PHỤ LỤC C

KẾT TÍNH SÓNG TẠI KHU VỰC NƯỚC SÂU

VÀ TÍNH TRUYỀN VÀO KHU VỰC NƯỚC NÔNG

PHỤ LỤC C

A. PHƯƠNG PHÁP TÍNH SÓNG VÙNG NƯỚC SÂU VÀ CÁC KẾT QUẢ TÍNH TOÁN

1 Tính sóng vùng nước sâu theo số liệu các cơn bão thống kê được

Do vùng biển nghiên cứu chịu tác động trực tiếp của các cơn bão nhiệt đới hoạt động trên vùng biển Thái Bình Dương và khu vực biển Đông nên sóng cực đại vùng nước sâu với các chu kỳ lặp khác nhau phục vụ thiết kế đê biển sẽ là các sóng do bão gây ra khi hoạt động trên vùng biển nghiên cứu gây ra. Bộ số liệu bão bao gồm bộ số liệu thống kê các cơn bão lịch sử đổ bộ vào các khu vực nghiên cứu và bộ số liệu mô phỏng các cơn bão giả định theo phương pháp Monter Carlo. Với hai bộ số liệu nêu trên, đã tiến hành tính sóng cực đại trong các cơn bão thống kê được với chu kỳ lặp là thời gian thống kê hoặc thời gian mô phỏng bão.

- Kết quả đã thống kê được các cơn bão và các tham số bão cho từng vùng trong thời gian từ 1945 đến nay (khoảng 60 năm số liệu) – Các số liệu bão thực tế và các tham số của các cơn bão này được thống nhất cùng với đề tài tính nước dâng trong bão. Tổng cộng đã thống kê được 140 cơn bão đổ bộ vào 5 khu vực nghiên cứu. Do bề rộng theo vĩ tuyến của các khu vực khác nhau, nên số các cơn bão đổ bộ vào từng khu vực cũng khác nhau. Vùng ven bờ biển Hải Phòng – Ninh Bình và vùng ven bờ biển Thanh Hóa – Hà Tĩnh là hai vùng có nhiều cơn bão đổ bộ nhất với 34 cơn bão và 38 cơn bão tương ứng. Vùng ít bão đổ bộ nhất là vùng ven biển Quảng Nam - Đà Nẵng với 8 cơn bão đổ bộ trực tiếp.

- Sử dụng các kết quả nghiên cứu của đề tài 1 đã có được bộ số liệu các cơn bão mô phỏng theo phương pháp Monte Carlo trong thời gian 300 năm với 700 cơn bão mô phỏng cho khu vực ven bờ Vịnh Bắc Bộ và Miền Trung.

Để tiến hành tính sóng trong bão đã sử dụng mô hình tính sóng trong bão 
SWAN và phương pháp tính sóng trong bão của Bretshchneider. Các kết quả so sánh cho thấy phương pháp Bretshchneider cho các kết quả trường sóng cực đại khá phù hợp với phương pháp tính sóng theo mô hình SWAN trong khi đó lại rất thuận tiện sử dụng trong việc tính toán với số liệu các cơn bão rất lớn nên đã sử dụng phương pháp này để tính toán cho hai bộ số liệu bão. Kết quả tính toán trường sóng cực đại vùng nước sâu trong các cơn bão thống kê và bão mô phỏng được sử dụng để tính toán các tham số sóng với các chu kỳ lặp khác nhau cho các vùng tính sóng ven bờ dọc theo bờ biển từ  Quảng Ninh đến Quảng Nam.

2 Tính sóng vùng nước sâu với các chu kỳ lặp khác nhau

Từ các kết quả thống kê phân bố chế độ độ cao sóng trên các vùng biển trên thế giới, đã chứng minh được rằng phân bố chế độ của độ cao và chu kỳ sóng biển tuân theo hàm phân bố Weibull. Dựa vào hàm phân bố này, đã tính được độ cao và chu kỳ sóng vùng nước sâu với các chu kỳ lặp 10năm, 25 năm, 50 năm và 100 năm cho các vùng tính sóng chi tiết ven bờ từ  Quảng Ninh Đến Quảng Nam. So sánh các kết quả nhận được theo hai bộ số liệu cho thấy tương đối phù hợp với nhau nên đã lấy kết quả tính toán theo bộ số liệu các cơn bão thống kê trực tiếp. Các kết quả tính toán được nêu trên bảng 1. Các kết quả này được sử dụng làm số liệu trường sóng đầu vào cho các lưới tính sóng chi tiết vùng ven bờ.

Bảng 1. Kết quả tính các tham số sóng vùng nước sâu cho các vùng tính sóng chi tiết ven bờ từ Quảng Ninh đến Quảng Nam

| Vùng tính | Giới hạn vĩ độ | Yếu tố | Chu kỳ lặp |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 10 năm | 25 năm | 50 năm | 100 năm |
| 1 | 20045’N 21030’N | Hsig [m] | 10.43 | 11.13 | 11.66 | 12.19 |
|  |  | T [s] | 12.3 | 12.8 | 13.2 | 13.5 |
| 2 | 19050’N 20045’N | Hsig [m] | 8.67 | 9.25 | 9.68 | 10.12 |
|  |  | T [s] | 11.1 | 11.5 | 11.8 | 12.1 |
| 3 | 18010’N 20045’N | Hsig [m] | 7.78 | 8.30 | 8.70 | 9.09 |
|  |  | T [s] | 10.4 | 10.8 | 11.1 | 11.4 |
| 4 | 17000’N 18010’N | Hsig [m] | 8.75 | 9.34 | 9.78 | 10.23 |
|  |  | T [s] | 11.1 | 11.6 | 11.9 | 12.2 |
| 5 | 15050’N 17010’N | Hsig [m] | 10.52 | 11.23 | 11.76 | 12.29 |
|  |  | T [s] | 12.4 | 12.9 | 13.2 | 13.6 |

B. XÁC ĐỊNH CÁC THAM SỐ SÓNG VÙNG VEN BỜ VỚI CÁC CHU KỲ LẶP KHÁC  NHAU SỬ DỤNG MÔ HÌNH LAN TRUYỀN SÓNG HAI CHIỀU

Việc “Xác định các tham số sóng vùng nước sâu với các chu kỳ lặp khác nhau bằng phương  pháp thống kê cực trị” đã có được các tham số sóng bao gồm độ cao, chu kỳ và hướng sóng với các chu kỳ lặp khác nhau tại biên biển khơi của 5 vùng tính. Các vùng tính này được xây dựng sao cho bao gồm các vùng ven bờ Quảng Ninh, Hải Phòng – Ninh Bình; Thanh Hóa – Hà Tĩnh; Quảng Bình – Thừa Thiên Huế và Quảng Nam - Đà Nẵng. Trong nội dung báo cáo này đã sử dụng phương pháp tính toán lan truyền sóng hai chiều STWAVE 3.0 để tính các tham số sóng với chu kỳ lặp khác nhau truyền từ biên ngoài khơi vào chân đê hoặc đường bờ của 5 vùng nêu trên. Để tiết kiệm bộ nhớ, các lưới tính được xây dựng sao cho biên ngoài biển khơi song song với đường bờ. Trên bảng 1 đưa ra các số liệu đầu vào cho 5 lưới tính sóng chi tiết ven bờ.

Dưới đây sẽ trình bày chi tiết các kết quả tính toán cho 5 vùng nêu trên

1. CÁC LƯỚI TÍNH LAN TRUYỀN SÓNG VÀO VÙNG VEN BỜ

Lưới tính lan truyền sóng vào vùng ven bờ

Hình 1 đưa ra các lưới tính sóng chi tiết vùng ven bờ theo mô hình STWAVE bao phủ toàn bộ khu vực vịnh Bắc Bộ. Bước lưới theo các trục x, y là 200m. Các lưới này được xây dựng theo nguyên lý sau:

Hình 1. Các lưới tính lan truyền sóng từ vùng nước sâu vào vùng ven bờ

- Vì tham số sóng vùng nước sâu tại biên ngoài khơi của các vùng tính được coi là không thay đổi theo toàn biên nên lưới tính được thiết kế song song với đường bờ sao cho đạt hiệu quả lớn nhất về bộ nhớ và biến động các tham số sóng tại biên ngoài khơi là nhỏ nhất

- Biên ngoài khơi được lấy tại độ sâu đủ lớn để có thể coi trường sóng đầu vào không bị ảnh hưởng mạnh của biến đổi độ sâu dọc theo biên này. Trong mô hình STWAVE các tham số sóng đưa vào được tính từ vùng nước sâu vào các biên này theo nguyên lý các đường đẳng sâu phía ngoài vùng tính được chấp nhận song song với đường biên ngoài khơi của lưới tính.

Bảng 2. Các tham số của lưới tính sóng chi tiết vùng ven bờ

từ Quảng Ninh đến Quảng Nam.

(ÄX =ÄY = 200m)

| Lưới tính | Tọa độ gốc UTM |  | Số bước theo trục X | Số bước theo trục Y | Góc quay* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X0 | Y0 |  |  |  |
| 1 | 877.100 | 2.327.000 | 470 | 915 | 125 |
| 2 | 729.153 | 2.253.815 | 340 | 700 | 140 |
| 3 | 672.800 | 2.183.300 | 545 | 975 | 180 |
| 4 | 689.055 | 2.027.693 | 370 | 730 | 220 |
| 5 | 775.300 | 1.935.900 | 415 | 140 | 225 |

Ghi chú:	* góc của trục Y so với hướng bắc

Các số liệu độ sâu được lấy từ hải đồ xuất bản năm 1982 có cập nhật các số liệu khảo sát địa hình chuyên đề tại các vùng ven bờ cửa sông khu vực Quảng Ninh – Quảng Nam. Bản đồ độ sâu được quy về cao trình đê – số “0” lục địa sau khi cộng tất cả độ sâu với 1,86m. Trên mỗi vùng tính đã chia thành các mặt cắt cách nhau 20 km để khảo sát biến thiên các yếu tố sóng từ vùng nước sâu vào chân đê phục vụ thiết kế đê biển (chi tiết về các mặt cắt sẽ trình bày tại mục sau).

2. KẾT QUẢ TÍNH LAN TRUYỀN SÓNG VÀO VÙNG VEN BỜ

Đã tiến hành tính toán lan truyền sóng vào vùng ven bờ với các tham số vùng ngoài khơi có chu kỳ lặp khác nhau như đã thống kê trên bảng 1. Trên các mục 1 – 5 đưa ra một số ví dụ về các kết quả tính lan truyền sóng với tần suất 1 lần trong một trăm năm cho các vùng và cho một mặt cắt cụ thể.

C. XÁC ĐỊNH CÁC THAM SÓ SÓNG VÙNG VEN BỜ VỚI CÁC CHU KỲ LẶP KHÁC NHAU SỬ DỤNG MÔ HÌNH SWAN-1D

Kết quả tính sóng lan truyền vào khu vực ven bờ bằng mô hình STWAVE cho ta biết được bức tranh phân bố trường sóng vùng ven bờ với mỗi hình thế cụ thể của trường sóng tại vùng nước sâu với các chu kỳ lặp khác nhau ứng với mực nước biển trung bình. Yếu điểm lớn nhất của mô hình truyền sóng hai chiều là không thể tính đồng thời với các tần suất xuất hiện các mực nước khác nhau do tác động của thủy triều và nước dâng. Trong các hội thảo với các chuyên gia Hà Lan, yêu cầu không thể thiếu được là cần phải tính đồng thời tác động của các yếu tố thủy triều và mực nước với các chu kỳ lặp khác nhau trong tính toán trường sóng vùng ven bờ phục vụ thiết kế đê biển. Có nghĩa là ví dụ đối với tính toán các tham số sóng ứng với chu kỳ lặp năm mươi năm một lần cần được tính đến cả mực nước do tác động của thủy triều và nước dâng cũng có cùng chu kỳ lặp tương tự – năm mươi năm một lần. Như vậy tại mỗi vùng tính có nhiều mặt cắt sẽ xảy ra hiện tượng là tổng cộng các mực nước này sẽ khác nhau tại mỗi mặt căt, do vậy không thể xử lý trong cùng một mảng số liệu độ sâu của toàn vùng. Ngoài ra mô hình STWAVE chỉ cho ta các tham số tính toán là độ cao sóng hữu hiệu, hướng và chu kỳ sóng tương ứng, trong khi đó để phục vụ thiết kế đê biển cần có các thông tin chi tiết về chu kỳ đỉnh phổ mật độ (RTP), chu kỳ trung bình tuyệt đối (TM01), chu kỳ trung bình tuyệt đối cắt đường số không (TM02). Để đáp ứng các yêu cầu chi tiết nêu trên phục vụ tính toán thiết kế đê biển, chúng tôi đã sử dụng mô hình SWAN tính theo phương án một chiều (SWAN-1D).

1. Lưới tính sóng chi tiết và các mặt cắt tính sóng

Các lưới tính sóng cho mô hình STWAVE cũng được sử dụng cho tính sóng theo mô hình SWAN. Đã thiết lập các mặt cắt cho 5 lưới tính sóng nêu trong phần trên với khoảng cách giữa các mặt cắt là 20 km (trong một số trường hợp do các vị trí này trùng vào các cửa sông, mũi đá nên đã di chuyển đến vùng bờ biển liền kề). Tổng cộng đã thiết lập được 50 mặt cắt dọc theo bờ biển từ Móng Cái đến Quảng Nam. Hình 2 vẽ vị trí các mặt cắt tính sóng và bảng 3 - cho chúng ta thông tin chi tiết về các mặt cắt này trong đó đưa ra tọa độ của các mặt cắt tại điểm cắt bờ biển.

Hình 2. Các mặt cắt tính sóng dọc theo bờ biển

từ Quảng Ninh đến Quảng Nam

Bảng 3. Các mặt cắt tính sóng vùng 1 - khoảng cách từ bờ  và độ sâu [m]

| Khoảng cỏch từ bờ [m] | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 | MC7 | MC8 | MC9 | MC10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ệ=108.056 | ệ=107.915 | ệ=107.724 | ệ=107.629 | ệ=107.539 | ệ=107.401 | ệ=107.131 | ệ=106.928 | ệ=106.797 | ệ=106.759 |
|  | ở=21.477 | ở=21.351 | ở=21.293 | ở=21.102 | ở=20.905 | ở=20.775 | ở=20.827 | ở=20.786 | ở=20.799 | ở=20.698 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 1.33 | 5.79 | 5.96 | 9.15 | 8.98 | 8.98 | 11.75 | 0.76 | 0.69 | 2.00 |
| 200 | 1.43 | 6.01 | 6.49 | 9.32 | 9.79 | 9.79 | 12.26 | 1.11 | 1.40 | 2.00 |
| 300 | 1.56 | 6.26 | 7.04 | 9.50 | 10.66 | 10.66 | 12.90 | 1.46 | 2.22 | 2.01 |
| 400 | 1.71 | 6.45 | 7.03 | 9.47 | 10.93 | 10.93 | 12.95 | 1.67 | 2.30 | 2.03 |
| 500 | 1.86 | 6.63 | 7.01 | 9.42 | 11.16 | 11.16 | 12.89 | 1.89 | 2.28 | 2.05 |
| 600 | 2.00 | 6.68 | 7.07 | 9.84 | 11.27 | 11.27 | 12.63 | 2.02 | 2.27 | 2.09 |
| 700 | 2.13 | 6.71 | 7.18 | 10.31 | 11.37 | 11.37 | 12.34 | 2.16 | 2.25 | 2.14 |
| 800 | 2.22 | 6.74 | 7.49 | 10.61 | 11.48 | 11.48 | 12.13 | 2.16 | 2.23 | 2.19 |
| 900 | 2.31 | 6.76 | 7.81 | 10.90 | 11.58 | 11.58 | 11.93 | 2.16 | 2.22 | 2.24 |
| 1000 | 2.31 | 7.03 | 7.94 | 10.81 | 11.71 | 11.71 | 13.07 | 2.12 | 2.21 | 2.29 |
| 1100 | 2.29 | 7.34 | 8.02 | 10.67 | 11.85 | 11.85 | 14.42 | 2.09 | 2.20 | 2.34 |
| 1200 | 2.21 | 7.57 | 7.83 | 10.53 | 11.98 | 11.98 | 15.51 | 2.15 | 2.20 | 2.39 |
| 1300 | 2.11 | 7.79 | 7.60 | 10.39 | 12.11 | 12.11 | 16.49 | 2.21 | 2.20 | 2.44 |
| 1400 | 2.13 | 7.92 | 7.57 | 10.24 | 12.25 | 12.25 | 17.03 | 2.30 | 2.20 | 2.52 |
| 1500 | 2.19 | 8.02 | 7.56 | 10.10 | 12.38 | 12.38 | 17.34 | 2.39 | 2.20 | 2.62 |
| 1600 | 2.32 | 8.05 | 7.48 | 10.05 | 12.51 | 12.51 | 17.14 | 2.49 | 2.20 | 2.76 |
| 1700 | 2.48 | 8.09 | 7.41 | 10.00 | 12.65 | 12.65 | 16.86 | 2.57 | 2.20 | 2.92 |
| 1800 | 2.55 | 7.95 | 7.31 | 10.00 | 12.62 | 12.62 | 16.45 | 2.59 | 2.21 | 3.06 |
| 1900 | 2.59 | 7.80 | 7.22 | 10.00 | 12.58 | 12.58 | 16.07 | 2.61 | 2.21 | 3.21 |
| 2000 | 2.62 | 7.64 | 7.23 | 9.90 | 12.50 | 12.50 | 15.63 | 2.69 | 2.20 | 3.36 |
| 2100 | 2.63 | 7.47 | 7.25 | 9.78 | 12.42 | 12.42 | 15.22 | 2.77 | 2.20 | 3.50 |
| 2200 | 2.73 | 7.33 | 7.18 | 9.71 | 12.31 | 12.31 | 14.78 | 3.04 | 2.15 | 3.65 |
| 2300 | 2.85 | 7.20 | 7.12 | 9.65 | 12.19 | 12.19 | 14.33 | 3.31 | 2.10 | 3.79 |
| 2400 | 2.93 | 7.16 | 6.95 | 9.61 | 12.05 | 12.05 | 13.80 | 3.47 | 2.10 | 3.96 |
| 2500 | 2.99 | 7.11 | 6.78 | 9.58 | 11.90 | 11.90 | 13.25 | 3.62 | 2.10 | 4.12 |
| 2600 | 3.05 | 7.23 | 6.63 | 9.53 | 11.75 | 11.75 | 12.85 | 3.22 | 2.17 | 4.22 |
| 2700 | 3.12 | 7.34 | 6.48 | 9.49 | 11.61 | 11.61 | 12.46 | 2.80 | 2.24 | 4.30 |
| 2800 | 3.18 | 7.56 | 6.49 | 9.35 | 11.48 | 11.48 | 12.39 | 2.75 | 2.26 | 4.37 |
| 2900 | 3.25 | 7.78 | 6.52 | 9.20 | 11.35 | 11.35 | 12.37 | 2.71 | 2.28 | 4.44 |
| 3000 | 3.33 | 7.92 | 6.39 | 9.03 | 11.26 | 11.26 | 12.40 | 2.57 | 2.29 | 4.48 |
| 3100 | 3.41 | 8.05 | 6.25 | 8.85 | 11.17 | 11.17 | 12.43 | 2.44 | 2.30 | 4.53 |
| 3200 | 3.51 | 8.21 | 5.83 | 8.68 | 11.23 | 11.23 | 12.32 | 2.27 | 2.30 | 4.57 |
| 3300 | 3.61 | 8.38 | 5.38 | 8.50 | 11.30 | 11.30 | 12.18 | 2.11 | 2.29 | 4.61 |
| 3400 | 3.74 | 8.59 | 5.12 | 8.41 | 11.44 | 11.44 | 12.23 | 2.02 | 2.30 | 4.62 |
| 3500 | 3.87 | 8.80 | 4.88 | 8.33 | 11.59 | 11.59 | 12.31 | 1.92 | 2.32 | 4.63 |
| 3600 | 4.09 | 9.03 | 4.97 | 8.32 | 11.63 | 11.63 | 12.45 | 1.90 | 2.38 | 4.85 |
| 3700 | 4.32 | 9.26 | 5.09 | 8.30 | 11.66 | 11.66 | 12.60 | 1.88 | 2.44 | 5.11 |
| 3800 | 4.50 | 9.39 | 5.09 | 8.28 | 11.65 | 11.65 | 12.54 | 1.90 | 2.48 | 5.18 |
| 3900 | 4.68 | 9.51 | 5.07 | 8.26 | 11.64 | 11.64 | 12.45 | 1.92 | 2.53 | 5.23 |
| 4000 | 4.81 | 9.61 | 5.05 | 8.54 | 11.62 | 11.62 | 12.32 | 1.95 | 2.57 | 5.01 |
| 4100 | 4.94 | 9.71 | 5.04 | 8.86 | 11.60 | 11.60 | 12.19 | 1.97 | 2.61 | 4.74 |
| 4200 | 4.99 | 9.79 | 5.02 | 9.17 | 11.58 | 11.58 | 11.97 | 2.00 | 2.65 | 4.83 |
| 4300 | 5.03 | 9.87 | 5.00 | 9.49 | 11.56 | 11.56 | 11.73 | 2.02 | 2.69 | 4.97 |
| 4400 | 5.07 | 9.91 | 4.99 | 9.67 | 11.55 | 11.55 | 11.44 | 2.09 | 2.75 | 5.34 |
| 4500 | 5.11 | 9.93 | 4.98 | 9.83 | 11.55 | 11.55 | 11.14 | 2.17 | 2.81 | 5.76 |
| 4600 | 5.34 | 9.95 | 4.96 | 9.86 | 11.72 | 11.72 | 10.85 | 2.22 | 2.87 | 6.01 |
| 4700 | 5.60 | 9.97 | 4.95 | 9.88 | 11.91 | 11.91 | 10.57 | 2.26 | 2.94 | 6.25 |
| 4800 | 5.70 | 9.98 | 4.99 | 10.52 | 12.11 | 12.11 | 10.57 | 2.37 | 3.02 | 6.38 |
| 4900 | 5.78 | 9.98 | 5.05 | 11.25 | 12.30 | 12.30 | 10.60 | 2.48 | 3.02 | 6.49 |
| 5000 | 5.85 | 9.92 | 5.11 | 11.32 | 12.55 | 12.55 | 10.33 | 2.64 | 3.10 | 6.60 |
| 5100 | 5.90 | 9.85 | 5.18 | 11.31 | 12.79 | 12.79 | 10.04 | 2.80 | 3.18 | 6.70 |
| 5200 | 6.05 | 9.79 | 5.19 | 10.96 | 13.26 | 13.26 | 10.02 | 2.82 | 3.26 | 6.78 |
| 5300 | 6.20 | 9.72 | 5.19 | 10.57 | 13.74 | 13.74 | 10.03 | 2.85 | 3.34 | 6.85 |
| 5400 | 6.43 | 9.61 | 5.13 | 10.14 | 14.25 | 14.25 | 10.19 | 2.98 | 3.42 | 6.94 |
| 5500 | 6.68 | 9.48 | 5.06 | 9.70 | 14.76 | 14.76 | 10.35 | 3.11 | 3.49 | 7.04 |
| 5600 | 6.92 | 9.39 | 5.03 | 9.42 | 15.22 | 15.22 | 10.59 | 3.30 | 3.56 | 7.16 |
| 5700 | 7.17 | 9.30 | 5.00 | 9.16 | 15.66 | 15.66 | 10.81 | 3.43 | 3.63 | 7.28 |
| 5800 | 7.32 | 9.59 | 4.98 | 8.39 | 16.04 | 16.04 | 10.96 | 3.50 | 3.70 | 7.41 |
| 5900 | 7.46 | 9.91 | 4.97 | 7.55 | 16.41 | 16.41 | 11.09 | 3.66 | 3.78 | 7.53 |
| 6000 | 7.53 | 9.96 | 4.94 | 6.19 | 16.77 | 16.77 | 11.03 | 3.83 | 3.86 | 7.65 |
| 6100 | 7.60 | 10.00 | 4.92 | 4.76 | 17.14 | 17.14 | 10.94 | 3.77 | 3.96 | 7.78 |
| 6200 | 7.71 | 10.00 | 4.98 | 5.02 | 17.50 | 17.50 | 10.51 | 3.70 | 4.06 | 7.90 |
| 6300 | 7.83 | 10.00 | 5.05 | 5.50 | 17.87 | 17.87 | 10.03 | 3.56 | 4.13 | 8.02 |
| 6400 | 7.92 | 10.04 | 5.15 | 6.38 | 18.17 | 18.17 | 9.57 | 3.42 | 4.19 | 8.15 |
| 6500 | 8.01 | 10.07 | 5.25 | 7.30 | 18.48 | 18.48 | 9.05 | 3.26 | 4.22 | 8.27 |
| 6600 | 8.10 | 10.13 | 5.29 | 8.14 | 18.70 | 18.70 | 8.56 | 3.10 | 4.24 | 8.33 |
| 6700 | 8.18 | 10.20 | 5.32 | 8.97 | 18.93 | 18.93 | 8.05 | 3.04 | 4.28 | 8.39 |
| 6800 | 8.21 | 10.26 | 5.34 | 9.68 | 19.02 | 19.02 | 7.56 | 2.98 | 4.29 | 8.39 |
| 6900 | 8.22 | 10.32 | 5.35 | 10.38 | 19.09 | 19.09 | 7.05 | 3.02 | 4.31 | 8.39 |
| 7000 | 8.24 | 10.39 | 5.36 | 11.26 | 19.15 | 19.15 | 7.77 | 3.06 | 4.37 | 8.40 |
| 7100 | 8.26 | 10.45 | 5.37 | 12.16 | 19.21 | 19.21 | 8.70 | 3.08 | 4.42 | 8.41 |
| 7200 | 8.31 | 10.52 | 5.38 | 12.52 | 19.27 | 19.27 | 10.34 | 3.10 | 4.48 | 8.44 |
| 7300 | 8.36 | 10.59 | 5.39 | 12.81 | 19.33 | 19.33 | 12.15 | 3.25 | 4.55 | 8.47 |
| 7400 | 8.44 | 10.65 | 5.37 | 12.95 | 19.39 | 19.39 | 12.82 | 3.40 | 4.60 | 8.59 |
| 7500 | 8.52 | 10.71 | 5.36 | 13.07 | 19.45 | 19.45 | 13.33 | 3.54 | 4.65 | 8.71 |
| 7600 | 8.59 | 10.73 | 5.32 | 13.19 | 19.51 | 19.51 | 13.52 | 3.68 | 4.71 | 8.85 |
| 7700 | 8.66 | 10.75 | 5.28 | 13.30 | 19.58 | 19.58 | 13.70 | 3.72 | 4.76 | 8.99 |
| 7800 | 8.74 | 10.78 | 5.24 | 13.41 | 19.65 | 19.65 | 13.59 | 3.76 | 4.75 | 9.13 |
| 7900 | 8.81 | 10.80 | 5.20 | 13.53 | 19.72 | 19.72 | 13.45 | 3.78 | 4.73 | 9.27 |
| 8000 | 8.84 | 10.83 | 5.16 | 13.06 | 19.79 | 19.79 | 13.30 | 3.81 | 4.55 | 9.41 |
| 8100 | 8.87 | 10.86 | 5.12 | 12.50 | 19.86 | 19.86 | 13.16 | 4.17 | 4.36 | 9.55 |
| 8200 | 8.82 | 10.93 | 5.10 | 11.78 | 19.92 | 19.92 | 13.02 | 4.52 | 4.17 | 9.68 |
| 8300 | 8.77 | 11.00 | 5.09 | 11.04 | 19.97 | 19.97 | 12.88 | 4.84 | 3.97 | 9.81 |
| 8400 | 8.68 | 11.00 | 5.11 | 10.51 | 20.01 | 20.01 | 12.94 | 5.16 | 3.79 | 9.93 |
| 8500 | 8.60 | 11.00 | 5.14 | 10.01 | 20.03 | 20.03 | 13.04 | 5.39 | 3.61 | 10.05 |
| 8600 | 8.56 | 11.00 | 5.13 | 9.80 | 20.34 | 20.34 | 13.03 | 5.63 | 3.48 | 10.20 |
| 8700 | 8.52 | 11.00 | 5.11 | 9.63 | 20.65 | 20.65 | 13.00 | 5.81 | 3.35 | 10.36 |
| 8800 | 8.54 | 11.00 | 5.08 | 9.32 | 20.91 | 20.91 | 13.03 | 5.99 | 3.16 | 10.52 |
| 8900 | 8.56 | 11.00 | 5.04 | 9.00 | 21.18 | 21.18 | 13.07 | 6.14 | 2.98 | 10.68 |
| 9000 | 8.78 | 11.06 | 5.02 | 8.75 | 21.51 | 21.51 | 13.34 | 6.30 | 2.93 | 10.85 |
| 9100 | 9.01 | 11.12 | 5.00 | 8.51 | 21.85 | 21.85 | 13.64 | 6.40 | 2.92 | 11.01 |
| 9200 | 9.35 | 11.24 | 5.00 | 8.31 | 22.15 | 22.15 | 13.94 | 6.51 | 3.17 | 11.17 |
| 9300 | 9.71 | 11.36 | 5.00 | 8.13 | 22.45 | 22.45 | 14.25 | 6.63 | 3.42 | 11.33 |
| 9400 | 9.95 | 11.51 | 5.13 | 8.01 | 22.68 | 22.68 | 14.56 | 6.75 | 3.70 | 11.43 |
| 9500 | 10.18 | 11.67 | 5.28 | 7.90 | 22.90 | 22.90 | 14.86 | 6.85 | 3.97 | 11.53 |
| 9600 | 10.33 | 11.82 | 5.62 | 7.87 | 23.12 | 23.12 | 15.09 | 6.94 | 4.11 | 11.55 |
| 9700 | 10.49 | 11.97 | 5.97 | 7.84 | 23.35 | 23.35 | 15.29 | 6.95 | 4.24 | 11.56 |
| 9800 | 10.65 | 11.99 | 6.32 | 7.82 | 23.57 | 23.57 | 15.41 | 6.96 | 4.35 | 11.56 |
| 9900 | 10.82 | 12.00 | 6.67 | 7.80 | 23.79 | 23.79 | 15.52 | 6.80 | 4.47 | 11.56 |
| 10000 | 11.00 | 12.00 | 6.80 | 7.80 | 23.89 | 23.89 | 15.48 | 6.64 | 4.59 | 11.54 |

Bảng 4. Các mặt cắt tính sóng vùng 2- khoảng cách từ bờ và độ sâu [m]

| Khoảng cỏch từ bờ [m] | MC11 | MC12 | MC13 | MC14 | MC15 | MC16 | MC17 | MC18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ệ=106.621 | ệ=106.515 | ệ=106.320 | ệ=106.255 | ệ=106.196 | ệ=105.970 | ệ=105.908 | ệ=106.638 |
|  | ở=20.358 | ở=20.206 | ở=20.125 | ở=20.059 | ở=19.988 | ở=19.932 | ở=19.745 | ở=20.582 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 2.15 | 2.13 | 2.13 | 2.76 | 2.06 | 2.48 | 1.87 | 1.97 |
| 200 | 2.11 | 2.16 | 2.23 | 3.26 | 2.37 | 2.84 | 1.92 | 2.29 |
| 300 | 2.07 | 2.65 | 2.45 | 3.86 | 2.68 | 3.21 | 1.98 | 2.67 |
| 400 | 2.09 | 2.90 | 2.67 | 4.07 | 2.99 | 3.54 | 2.05 | 3.05 |
| 500 | 2.10 | 3.33 | 2.84 | 4.19 | 3.29 | 3.87 | 2.13 | 3.41 |
| 600 | 2.12 | 3.75 | 3.02 | 4.31 | 3.79 | 4.24 | 2.20 | 3.72 |
| 700 | 2.14 | 4.10 | 3.19 | 4.44 | 4.31 | 4.61 | 2.28 | 4.02 |
| 800 | 2.15 | 4.45 | 3.37 | 4.56 | 4.60 | 4.92 | 2.39 | 4.28 |
| 900 | 2.17 | 4.63 | 3.66 | 4.69 | 4.88 | 5.23 | 2.51 | 4.54 |
| 1000 | 2.19 | 4.81 | 3.93 | 4.79 | 5.12 | 5.43 | 2.60 | 4.81 |
| 1100 | 2.21 | 4.86 | 4.18 | 4.89 | 5.36 | 5.62 | 2.68 | 5.07 |
| 1200 | 2.26 | 4.92 | 4.42 | 5.02 | 5.60 | 5.88 | 2.74 | 5.33 |
| 1300 | 2.31 | 4.98 | 4.58 | 5.15 | 5.84 | 6.13 | 2.81 | 5.59 |
| 1400 | 2.36 | 5.05 | 4.74 | 5.33 | 6.07 | 6.41 | 2.87 | 5.85 |
| 1500 | 2.41 | 5.17 | 4.83 | 5.53 | 6.31 | 6.69 | 2.93 | 6.12 |
| 1600 | 2.46 | 5.29 | 4.93 | 5.74 | 6.54 | 6.93 | 2.98 | 6.38 |
| 1700 | 2.52 | 5.53 | 5.08 | 5.95 | 6.76 | 7.17 | 3.04 | 6.64 |
| 1800 | 2.55 | 5.76 | 5.22 | 6.21 | 6.88 | 7.35 | 3.12 | 6.86 |
| 1900 | 2.58 | 5.92 | 5.40 | 6.47 | 7.00 | 7.53 | 3.21 | 7.07 |
| 2000 | 2.60 | 6.07 | 5.57 | 6.67 | 7.06 | 7.64 | 3.33 | 7.27 |
| 2100 | 2.62 | 6.19 | 5.70 | 6.86 | 7.12 | 7.75 | 3.46 | 7.46 |
| 2200 | 2.65 | 6.31 | 5.82 | 6.96 | 7.18 | 7.91 | 3.58 | 7.64 |
| 2300 | 2.68 | 6.47 | 5.94 | 7.04 | 7.23 | 8.06 | 3.71 | 7.83 |
| 2400 | 2.71 | 6.63 | 6.05 | 7.12 | 7.29 | 8.23 | 3.80 | 8.01 |
| 2500 | 2.74 | 6.93 | 6.16 | 7.20 | 7.35 | 8.39 | 3.89 | 8.19 |
| 2600 | 2.78 | 7.22 | 6.28 | 7.27 | 7.41 | 8.50 | 3.97 | 8.37 |
| 2700 | 2.83 | 7.33 | 6.39 | 7.35 | 7.47 | 8.61 | 4.04 | 8.54 |
| 2800 | 2.93 | 7.45 | 6.50 | 7.45 | 7.53 | 8.99 | 4.11 | 8.73 |
| 2900 | 3.03 | 7.60 | 6.63 | 7.54 | 7.59 | 9.37 | 4.19 | 8.93 |
| 3000 | 3.15 | 7.74 | 6.76 | 7.68 | 7.75 | 9.62 | 4.27 | 9.15 |
| 3100 | 3.28 | 7.92 | 6.89 | 7.82 | 7.92 | 9.86 | 4.34 | 9.37 |
| 3200 | 3.40 | 8.10 | 7.03 | 7.96 | 8.12 | 10.00 | 4.41 | 9.60 |
| 3300 | 3.53 | 8.20 | 7.26 | 8.10 | 8.33 | 10.14 | 4.47 | 9.82 |
| 3400 | 3.66 | 8.31 | 7.49 | 8.24 | 8.53 | 10.29 | 4.48 | 10.04 |
| 3500 | 3.79 | 8.50 | 7.72 | 8.37 | 8.74 | 10.44 | 4.49 | 10.26 |
| 3600 | 3.98 | 8.69 | 7.96 | 8.51 | 8.95 | 10.59 | 4.46 | 10.40 |
| 3700 | 4.18 | 9.09 | 8.19 | 8.64 | 9.15 | 10.74 | 4.42 | 10.53 |
| 3800 | 4.34 | 9.49 | 8.42 | 8.78 | 9.32 | 10.92 | 4.48 | 10.64 |
| 3900 | 4.50 | 9.95 | 8.65 | 8.91 | 9.48 | 11.09 | 4.54 | 10.74 |
| 4000 | 4.58 | 10.40 | 8.88 | 9.04 | 9.61 | 11.26 | 4.54 | 10.84 |
| 4100 | 4.66 | 11.09 | 9.11 | 9.16 | 9.75 | 11.44 | 4.53 | 10.94 |
| 4200 | 4.71 | 11.78 | 9.35 | 9.29 | 9.92 | 11.61 | 4.14 | 11.05 |
| 4300 | 4.76 | 12.43 | 9.58 | 9.41 | 10.09 | 11.79 | 3.70 | 11.15 |
| 4400 | 4.82 | 13.08 | 9.80 | 9.57 | 10.29 | 11.68 | 3.52 | 11.25 |
| 4500 | 4.87 | 13.70 | 9.98 | 9.74 | 10.49 | 11.56 | 3.37 | 11.35 |
| 4600 | 4.92 | 14.32 | 10.18 | 9.92 | 10.72 | 11.44 | 3.33 | 11.46 |
| 4700 | 4.97 | 14.99 | 10.48 | 10.11 | 10.95 | 11.34 | 3.30 | 11.57 |
| 4800 | 5.03 | 15.65 | 10.80 | 10.29 | 11.22 | 11.53 | 3.37 | 11.66 |
| 4900 | 5.09 | 16.01 | 11.22 | 10.48 | 11.50 | 11.73 | 3.46 | 11.75 |
| 5000 | 5.20 | 16.37 | 11.64 | 10.68 | 11.80 | 12.02 | 3.61 | 11.78 |
| 5100 | 5.30 | 16.58 | 12.13 | 10.88 | 12.10 | 12.31 | 3.77 | 11.80 |
| 5200 | 5.44 | 16.79 | 12.58 | 11.09 | 12.39 | 12.65 | 3.83 | 11.82 |
| 5300 | 5.58 | 17.13 | 12.58 | 11.30 | 12.68 | 12.98 | 3.87 | 11.84 |
| 5400 | 5.67 | 17.46 | 12.58 | 11.51 | 12.95 | 13.33 | 3.87 | 11.89 |
| 5500 | 5.76 | 17.70 | 12.63 | 11.73 | 13.23 | 13.67 | 3.87 | 11.95 |
| 5600 | 5.84 | 17.95 | 12.71 | 11.87 | 13.51 | 14.05 | 3.87 | 12.08 |
| 5700 | 5.92 | 18.29 | 13.03 | 12.00 | 13.79 | 14.43 | 3.87 | 12.23 |
| 5800 | 6.01 | 18.63 | 13.36 | 12.21 | 14.05 | 14.80 | 3.88 | 12.39 |
| 5900 | 6.10 | 18.90 | 13.69 | 12.44 | 14.31 | 15.18 | 3.89 | 12.54 |
| 6000 | 6.20 | 19.17 | 14.01 | 12.74 | 14.52 | 15.53 | 3.93 | 12.70 |
| 6100 | 6.29 | 19.42 | 14.34 | 13.06 | 14.73 | 15.89 | 3.98 | 12.86 |
| 6200 | 6.41 | 19.67 | 14.67 | 13.37 | 14.93 | 16.09 | 4.08 | 13.02 |
| 6300 | 6.52 | 19.95 | 14.99 | 13.69 | 15.13 | 16.28 | 4.19 | 13.18 |
| 6400 | 6.67 | 20.23 | 15.32 | 14.01 | 15.33 | 16.47 | 4.29 | 13.34 |
| 6500 | 6.83 | 20.52 | 15.64 | 14.33 | 15.53 | 16.66 | 4.38 | 13.49 |
| 6600 | 7.00 | 20.80 | 15.96 | 14.63 | 15.73 | 16.85 | 4.45 | 13.65 |
| 6700 | 7.16 | 21.08 | 16.20 | 14.92 | 15.94 | 17.05 | 4.53 | 13.80 |
| 6800 | 7.33 | 21.36 | 16.45 | 15.19 | 16.14 | 17.24 | 4.56 | 13.92 |
| 6900 | 7.49 | 21.59 | 16.73 | 15.46 | 16.34 | 17.43 | 4.59 | 14.03 |
| 7000 | 7.65 | 21.82 | 17.03 | 15.73 | 16.54 | 17.63 | 4.63 | 14.13 |
| 7100 | 7.81 | 21.89 | 17.44 | 16.01 | 16.74 | 17.83 | 4.68 | 14.23 |
| 7200 | 7.98 | 21.95 | 17.86 | 16.25 | 16.90 | 18.04 | 4.73 | 14.32 |
| 7300 | 8.16 | 22.06 | 18.23 | 16.48 | 17.05 | 18.24 | 4.78 | 14.41 |
| 7400 | 8.34 | 22.18 | 18.60 | 16.67 | 17.19 | 18.46 | 4.79 | 14.49 |
| 7500 | 8.53 | 22.29 | 18.93 | 16.85 | 17.32 | 18.68 | 4.79 | 14.57 |
| 7600 | 8.72 | 22.41 | 19.25 | 17.03 | 17.46 | 18.89 | 4.75 | 14.66 |
| 7700 | 8.91 | 22.56 | 19.55 | 17.21 | 17.59 | 19.11 | 4.70 | 14.74 |
| 7800 | 9.09 | 22.71 | 19.86 | 17.38 | 17.73 | 19.33 | 4.64 | 14.82 |
| 7900 | 9.27 | 22.91 | 20.17 | 17.56 | 17.86 | 19.55 | 4.57 | 14.91 |
| 8000 | 9.44 | 23.11 | 20.47 | 17.74 | 18.00 | 19.76 | 4.57 | 14.99 |
| 8100 | 9.61 | 23.32 | 20.78 | 17.92 | 18.14 | 19.98 | 4.58 | 15.07 |
| 8200 | 9.75 | 23.53 | 21.09 | 18.10 | 18.28 | 20.20 | 4.59 | 15.16 |
| 8300 | 9.89 | 23.74 | 21.39 | 18.27 | 18.42 | 20.42 | 4.59 | 15.24 |
| 8400 | 10.03 | 23.95 | 21.69 | 18.45 | 18.56 | 20.71 | 4.62 | 15.32 |
| 8500 | 10.16 | 24.16 | 21.89 | 18.62 | 18.69 | 21.00 | 4.64 | 15.41 |
| 8600 | 10.31 | 24.37 | 22.09 | 18.76 | 18.84 | 21.42 | 4.61 | 15.49 |
| 8700 | 10.45 | 24.58 | 22.26 | 18.89 | 18.99 | 21.85 | 4.55 | 15.57 |
| 8800 | 10.59 | 24.79 | 22.42 | 18.99 | 19.14 | 21.86 | 4.55 | 15.65 |
| 8900 | 10.73 | 25.02 | 22.58 | 19.08 | 19.30 | 21.86 | 4.57 | 15.74 |
| 9000 | 10.87 | 25.24 | 22.75 | 19.18 | 19.42 | 21.86 | 4.58 | 15.82 |
| 9100 | 11.02 | 25.47 | 22.90 | 19.27 | 19.55 | 21.86 | 4.58 | 15.90 |
| 9200 | 11.16 | 25.69 | 23.06 | 19.37 | 19.67 | 21.86 | 4.54 | 15.99 |

Bảng 5. Các mặt cắt tính sóng vùng 3- khoảng cách từ bờ  và độ sâu [m]

| Khoảng cỏch từ bờ [m] | MC19 | MC20 | MC21 | MC22 | MC23 | MC24 | MC25 | MC26 | MC27 | MC28 | MC29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 105.904 | 105.815 | 105.785 | 105.733 | 105.716 | 105.624 | 105.802 | 105.908 | 106.075 | 106.335 | 106.483 |
|  | 19.740 | 19.560 | 19.379 | 19.198 | 18.837 | 19.018 | 18.656 | 18.475 | 18.293 | 18.132 | 17.980 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 4.76 | 3.72 | 4.04 | 3.72 | 4.08 | 4.71 | 3.82 | 4.04 | 3.72 | 3.72 | 3.72 |
| 200 | 5.07 | 3.82 | 4.56 | 3.74 | 4.08 | 5.37 | 4.73 | 4.29 | 3.98 | 4.23 | 4.85 |
| 300 | 5.40 | 3.88 | 5.10 | 3.98 | 4.08 | 6.09 | 5.67 | 4.54 | 4.16 | 4.76 | 5.54 |
| 400 | 5.66 | 4.25 | 5.54 | 4.11 | 4.39 | 7.23 | 6.77 | 4.81 | 4.65 | 4.64 | 6.82 |
| 500 | 5.93 | 4.63 | 5.98 | 4.36 | 4.70 | 8.38 | 7.88 | 5.08 | 5.19 | 4.57 | 8.13 |
| 600 | 6.11 | 5.06 | 6.32 | 4.63 | 5.00 | 8.91 | 8.50 | 5.34 | 5.91 | 4.82 | 9.02 |
| 700 | 6.29 | 5.50 | 6.66 | 4.93 | 5.30 | 9.37 | 9.10 | 5.60 | 6.65 | 5.07 | 9.87 |
| 800 | 6.46 | 5.97 | 6.97 | 5.22 | 5.55 | 9.72 | 9.39 | 5.75 | 7.42 | 5.49 | 10.63 |
| 900 | 6.63 | 6.44 | 7.29 | 5.39 | 5.80 | 10.06 | 9.67 | 5.90 | 8.18 | 5.91 | 11.37 |
| 1000 | 6.80 | 6.93 | 7.59 | 5.55 | 5.90 | 10.28 | 9.90 | 6.08 | 8.50 | 6.49 | 12.15 |
| 1100 | 6.97 | 7.43 | 7.90 | 5.65 | 6.01 | 10.50 | 10.12 | 6.26 | 8.76 | 7.09 | 12.93 |
| 1200 | 7.13 | 7.93 | 8.15 | 5.76 | 6.09 | 10.69 | 10.32 | 6.31 | 8.88 | 7.53 | 13.52 |
| 1300 | 7.28 | 8.43 | 8.40 | 6.19 | 6.17 | 10.89 | 10.51 | 6.36 | 8.99 | 7.96 | 14.09 |
| 1400 | 7.41 | 8.83 | 8.56 | 6.63 | 6.25 | 11.11 | 10.69 | 6.44 | 9.14 | 8.29 | 14.50 |
| 1500 | 7.53 | 9.23 | 8.71 | 7.12 | 6.34 | 11.33 | 10.87 | 6.51 | 9.30 | 8.62 | 14.89 |
| 1600 | 7.66 | 9.56 | 8.79 | 7.61 | 6.41 | 11.62 | 11.04 | 6.47 | 9.46 | 8.89 | 15.22 |
| 1700 | 7.79 | 9.89 | 8.87 | 8.01 | 6.49 | 11.92 | 11.20 | 6.43 | 9.61 | 9.17 | 15.56 |
| 1800 | 7.96 | 10.07 | 8.99 | 8.40 | 6.56 | 12.08 | 11.37 | 6.39 | 9.78 | 9.47 | 15.73 |
| 1900 | 8.13 | 10.24 | 9.11 | 8.50 | 6.64 | 12.23 | 11.53 | 6.34 | 9.94 | 9.78 | 15.89 |
| 2000 | 8.26 | 10.41 | 9.26 | 8.61 | 6.73 | 12.33 | 11.69 | 6.50 | 10.13 | 10.15 | 16.05 |
| 2100 | 8.38 | 10.57 | 9.42 | 8.68 | 6.83 | 12.44 | 11.85 | 6.65 | 10.32 | 10.51 | 16.20 |
| 2200 | 8.49 | 10.73 | 9.57 | 8.75 | 6.95 | 12.53 | 12.01 | 7.24 | 10.50 | 10.87 | 16.31 |
| 2300 | 8.61 | 10.90 | 9.73 | 8.85 | 7.07 | 12.63 | 12.16 | 7.82 | 10.69 | 11.23 | 16.42 |
| 2400 | 8.78 | 11.06 | 9.87 | 8.96 | 7.17 | 12.72 | 12.29 | 8.40 | 10.82 | 11.51 | 16.52 |
| 2500 | 8.96 | 11.22 | 10.02 | 9.11 | 7.26 | 12.81 | 12.43 | 8.97 | 10.95 | 11.79 | 16.63 |
| 2600 | 9.11 | 11.37 | 10.16 | 9.26 | 7.35 | 12.92 | 12.54 | 9.19 | 11.08 | 12.18 | 16.73 |
| 2700 | 9.26 | 11.52 | 10.30 | 9.41 | 7.43 | 13.03 | 12.65 | 9.41 | 11.20 | 12.57 | 16.84 |
| 2800 | 9.41 | 11.65 | 10.46 | 9.57 | 7.52 | 13.13 | 12.73 | 9.59 | 11.33 | 12.96 | 16.95 |
| 2900 | 9.55 | 11.79 | 10.61 | 9.74 | 7.61 | 13.23 | 12.80 | 9.76 | 11.45 | 13.35 | 17.05 |
| 3000 | 9.71 | 11.92 | 10.75 | 9.92 | 7.69 | 13.33 | 12.85 | 9.78 | 11.58 | 13.60 | 17.16 |
| 3100 | 9.87 | 12.06 | 10.88 | 10.05 | 7.78 | 13.43 | 12.91 | 9.80 | 11.70 | 13.83 | 17.27 |
| 3200 | 10.03 | 12.14 | 11.01 | 10.19 | 7.86 | 13.52 | 12.96 | 10.14 | 11.84 | 14.14 | 17.37 |
| 3300 | 10.18 | 12.23 | 11.14 | 10.26 | 7.95 | 13.61 | 13.02 | 10.48 | 11.97 | 14.45 | 17.48 |
| 3400 | 10.34 | 12.29 | 11.26 | 10.32 | 8.03 | 12.50 | 13.07 | 11.00 | 12.12 | 14.68 | 17.59 |
| 3500 | 10.49 | 12.35 | 11.39 | 10.35 | 8.12 | 11.20 | 13.13 | 11.53 | 12.26 | 14.92 | 17.69 |
| 3600 | 10.64 | 12.41 | 11.52 | 10.38 | 8.22 | 11.25 | 13.18 | 12.09 | 12.42 | 15.03 | 17.80 |
| 3700 | 10.79 | 12.46 | 11.64 | 10.39 | 8.32 | 11.51 | 13.24 | 12.65 | 12.58 | 15.14 | 17.91 |
| 3800 | 10.93 | 12.51 | 11.77 | 10.41 | 8.43 | 12.22 | 13.29 | 13.18 | 12.71 | 15.34 | 18.01 |
| 3900 | 11.08 | 12.55 | 11.89 | 10.44 | 8.54 | 13.00 | 13.34 | 13.71 | 12.82 | 15.54 | 18.12 |
| 4000 | 11.22 | 12.55 | 12.02 | 10.46 | 8.61 | 13.28 | 13.37 | 13.93 | 12.90 | 15.81 | 18.24 |
| 4100 | 11.37 | 12.55 | 12.15 | 10.57 | 8.70 | 13.48 | 13.39 | 14.15 | 12.97 | 16.08 | 18.35 |
| 4200 | 11.57 | 12.55 | 12.32 | 10.67 | 8.71 | 13.18 | 13.42 | 14.28 | 12.98 | 16.36 | 18.47 |
| 4300 | 11.78 | 12.55 | 12.49 | 10.78 | 8.73 | 12.83 | 13.45 | 14.41 | 12.99 | 16.63 | 18.59 |
| 4400 | 12.00 | 12.54 | 12.66 | 10.89 | 8.77 | 12.44 | 13.48 | 14.51 | 13.00 | 16.88 | 18.70 |
| 4500 | 12.22 | 12.54 | 12.84 | 10.99 | 8.81 | 12.03 | 13.52 | 14.61 | 13.01 | 17.13 | 18.82 |
| 4600 | 12.44 | 12.55 | 13.00 | 11.10 | 8.86 | 11.89 | 13.55 | 14.73 | 13.02 | 17.27 | 18.94 |
| 4700 | 12.66 | 12.57 | 13.17 | 11.21 | 8.91 | 11.79 | 13.58 | 14.84 | 13.03 | 17.41 | 19.05 |
| 4800 | 12.88 | 12.64 | 13.32 | 11.32 | 8.96 | 11.72 | 13.62 | 14.98 | 13.09 | 17.52 | 19.17 |
| 4900 | 13.10 | 12.72 | 13.48 | 11.42 | 9.02 | 11.65 | 13.65 | 15.13 | 13.15 | 17.63 | 19.29 |
| 5000 | 13.32 | 12.80 | 13.60 | 11.52 | 9.09 | 11.68 | 13.68 | 15.27 | 13.23 | 17.74 | 19.40 |
| 5100 | 13.54 | 12.87 | 13.72 | 11.62 | 9.18 | 11.72 | 13.71 | 15.41 | 13.31 | 17.86 | 19.52 |
| 5200 | 13.75 | 12.95 | 13.85 | 11.71 | 9.28 | 11.81 | 13.77 | 15.52 | 13.40 | 17.97 | 19.64 |
| 5300 | 13.97 | 13.03 | 13.97 | 11.80 | 9.39 | 11.90 | 13.84 | 15.63 | 13.48 | 18.08 | 19.76 |
| 5400 | 14.14 | 13.10 | 14.09 | 11.89 | 9.49 | 11.99 | 13.92 | 15.71 | 13.55 | 18.17 | 19.88 |
| 5500 | 14.30 | 13.18 | 14.22 | 11.97 | 9.60 | 12.08 | 14.01 | 15.80 | 13.62 | 18.26 | 20.00 |
| 5600 | 14.38 | 13.24 | 14.35 | 12.06 | 9.70 | 12.26 | 14.09 | 15.85 | 13.65 | 18.34 | 20.13 |
| 5700 | 14.45 | 13.30 | 14.48 | 12.14 | 9.82 | 12.45 | 14.18 | 15.90 | 13.68 | 18.42 | 20.26 |
| 5800 | 14.52 | 13.36 | 14.65 | 12.22 | 9.87 | 12.66 | 14.26 | 15.94 | 13.68 | 18.50 | 20.38 |
| 5900 | 14.59 | 13.41 | 14.81 | 12.34 | 9.94 | 12.88 | 14.35 | 15.99 | 13.68 | 18.58 | 20.51 |
| 6000 | 14.67 | 13.46 | 14.92 | 12.46 | 9.98 | 13.21 | 14.43 | 16.05 | 13.68 | 18.66 | 20.65 |
| 6100 | 14.75 | 13.51 | 15.02 | 12.58 | 10.02 | 13.54 | 14.52 | 16.11 | 13.68 | 18.73 | 20.79 |
| 6200 | 14.84 | 13.54 | 15.13 | 12.71 | 10.06 | 13.88 | 14.60 | 16.17 | 13.57 | 18.74 | 20.96 |
| 6300 | 14.92 | 13.56 | 15.23 | 12.82 | 10.11 | 14.22 | 14.69 | 16.24 | 13.42 | 18.81 | 21.13 |
| 6400 | 15.01 | 13.59 | 15.34 | 12.93 | 10.15 | 14.49 | 14.79 | 16.30 | 13.28 | 18.89 | 21.31 |
| 6500 | 15.11 | 13.61 | 15.44 | 13.02 | 10.19 | 14.74 | 14.89 | 16.36 | 13.15 | 18.96 | 21.48 |
| 6600 | 15.20 | 13.63 | 15.55 | 13.12 | 10.23 | 14.86 | 14.98 | 16.42 | 13.24 | 19.02 | 21.65 |
| 6700 | 15.29 | 13.66 | 15.65 | 13.19 | 10.28 | 14.96 | 15.08 | 16.48 | 13.36 | 19.04 | 21.81 |
| 6800 | 15.39 | 13.67 | 15.76 | 13.25 | 10.32 | 15.06 | 15.18 | 16.54 | 13.48 | 19.07 | 21.97 |
| 6900 | 15.48 | 13.68 | 15.86 | 13.32 | 10.36 | 15.15 | 15.27 | 16.59 | 13.60 | 19.21 | 22.13 |
| 7000 | 15.58 | 13.70 | 15.97 | 13.39 | 10.40 | 15.21 | 15.37 | 16.65 | 13.76 | 19.35 | 22.28 |
| 7100 | 15.67 | 13.71 | 16.07 | 13.42 | 10.45 | 15.25 | 15.46 | 16.70 | 13.92 | 19.62 | 22.44 |
| 7200 | 15.78 | 13.72 | 16.18 | 13.46 | 10.49 | 15.30 | 15.55 | 16.75 | 14.09 | 19.89 | 22.59 |
| 7300 | 15.88 | 13.72 | 16.28 | 13.48 | 10.54 | 15.35 | 15.65 | 16.81 | 14.27 | 20.21 | 22.74 |
| 7400 | 15.99 | 13.80 | 16.38 | 13.50 | 10.59 | 15.40 | 15.74 | 16.86 | 14.42 | 20.52 | 22.89 |
| 7500 | 16.09 | 13.87 | 16.48 | 13.52 | 10.64 | 15.44 | 15.83 | 16.91 | 14.57 | 20.88 | 23.05 |
| 7600 | 16.20 | 14.00 | 16.53 | 13.53 | 10.68 | 15.49 | 15.93 | 16.97 | 14.71 | 21.23 | 23.21 |
| 7700 | 16.31 | 14.13 | 16.58 | 13.53 | 10.73 | 15.54 | 16.02 | 17.02 | 14.85 | 21.59 | 23.37 |
| 7800 | 16.41 | 14.26 | 16.68 | 13.53 | 10.77 | 15.59 | 16.11 | 17.06 | 14.94 | 21.96 | 23.49 |
| 7900 | 16.52 | 14.38 | 16.75 | 13.52 | 10.83 | 15.63 | 16.20 | 17.10 | 15.03 | 22.32 | 23.60 |
| 8000 | 16.62 | 14.51 | 16.82 | 13.50 | 10.87 | 15.67 | 16.30 | 17.13 | 15.08 | 22.68 | 23.64 |
| 8100 | 16.73 | 14.64 | 16.89 | 13.48 | 10.92 | 15.71 | 16.39 | 17.16 | 15.15 | 23.05 | 23.67 |
| 8200 | 16.83 | 14.76 | 16.96 | 13.46 | 10.98 | 15.76 | 16.48 | 17.20 | 15.21 | 23.41 | 23.69 |
| 8300 | 16.94 | 14.89 | 17.03 | 13.44 | 11.05 | 15.80 | 16.58 | 17.23 | 15.26 | 23.57 | 23.71 |
| 8400 | 17.04 | 15.02 | 17.10 | 13.42 | 11.14 | 15.85 | 16.67 | 17.26 | 15.54 | 23.72 | 23.77 |
| 8500 | 17.15 | 15.14 | 17.17 | 13.40 | 11.23 | 15.90 | 16.76 | 17.29 | 15.86 | 23.72 | 23.84 |
| 8600 | 17.25 | 15.27 | 17.24 | 13.39 | 11.31 | 15.95 | 16.85 | 17.33 | 16.43 | 23.72 | 23.96 |
| 8700 | 17.36 | 15.39 | 17.31 | 13.42 | 11.40 | 16.00 | 16.93 | 17.36 | 17.05 | 23.81 | 24.07 |
| 8800 | 17.46 | 15.52 | 17.38 | 13.46 | 11.47 | 16.05 | 17.02 | 17.39 | 17.70 | 23.92 | 24.19 |
| 8900 | 17.57 | 15.64 | 17.45 | 13.55 | 11.56 | 16.11 | 17.11 | 17.43 | 18.35 | 24.15 | 24.30 |
| 9000 | 17.67 | 15.74 | 17.52 | 13.64 | 11.63 | 16.16 | 17.18 | 17.47 | 18.83 | 24.39 | 24.41 |
| 9100 | 17.77 | 15.84 | 17.59 | 13.68 | 11.71 | 16.21 | 17.26 | 17.50 | 19.29 | 24.61 | 24.52 |
| 9200 | 17.81 | 15.92 | 17.65 | 13.72 | 11.79 | 16.27 | 17.33 | 17.54 | 19.39 | 24.82 | 24.66 |
| 9300 | 17.86 | 16.00 | 17.72 | 13.78 | 11.88 | 16.32 | 17.39 | 17.58 | 19.42 | 24.72 | 24.81 |
| 9400 | 17.84 | 16.08 | 17.79 | 13.86 | 11.96 | 16.38 | 17.45 | 17.62 | 19.45 | 24.62 | 25.03 |
| 9500 | 17.83 | 16.17 | 17.86 | 13.92 | 12.06 | 16.43 | 17.51 | 17.66 | 19.48 | 24.58 | 25.26 |
| 9600 | 18.10 | 16.25 | 17.93 | 13.99 | 12.14 | 16.48 | 17.57 | 17.69 | 19.52 | 24.54 | 25.50 |
| 9700 | 18.38 | 16.33 | 18.00 | 14.12 | 12.23 | 16.54 | 17.63 | 17.72 | 19.55 | 24.66 | 25.74 |
| 9800 | 18.60 | 16.41 | 18.07 | 14.25 | 12.31 | 16.59 | 17.69 | 17.72 | 19.58 | 25.00 | 25.98 |
| 9900 | 18.80 | 16.50 | 18.14 | 14.40 | 12.40 | 16.64 | 17.75 | 17.72 | 19.61 | 25.00 | 26.22 |
| 10000 | 18.97 | 16.58 | 18.21 | 14.54 | 12.47 | 16.70 | 17.82 | 17.72 | 19.56 | 25.00 | 26.46 |

Bảng 6. Các mặt cắt tính sóng vùng 4- khoảng cách từ bờ [m]  và độ sâu [m]

| Khoảng cỏch từ bờ [m] | MC30 | MC31 | MC32 | MC33 | MC34 | MC35 | MC36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ệ=106.445 | ệ=106.519 | ệ=106.623 | ệ=106.751 | ệ=106.890 | ệ=107.041 | ệ=107.138 |
|  | ở=17.826 | ở=17.650 | ở=17.498 | ở=17.366 | ở=17.241 | ở=17.127 | ở=16.970 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 5.02 | 0.65 | 5.34 | 9.31 | 8.56 | 4.95 | 4.22 |
| 200 | 5.02 | 0.67 | 5.72 | 10.81 | 8.59 | 4.94 | 4.24 |
| 300 | 5.08 | 1.77 | 6.10 | 12.32 | 9.31 | 4.80 | 4.48 |
| 400 | 5.11 | 2.87 | 6.49 | 14.53 | 10.04 | 4.65 | 4.71 |
| 500 | 5.17 | 3.94 | 6.87 | 16.75 | 10.56 | 4.44 | 4.85 |
| 600 | 5.24 | 5.02 | 7.27 | 17.76 | 11.07 | 4.26 | 5.00 |
| 700 | 5.30 | 6.21 | 7.68 | 18.76 | 11.59 | 4.88 | 5.26 |
| 800 | 5.36 | 7.40 | 8.08 | 19.38 | 12.11 | 5.49 | 5.51 |
| 900 | 5.43 | 8.21 | 8.50 | 19.99 | 12.62 | 6.32 | 5.95 |
| 1000 | 5.50 | 9.03 | 8.92 | 19.94 | 13.14 | 7.14 | 6.42 |
| 1100 | 5.59 | 9.51 | 9.34 | 19.88 | 13.66 | 8.21 | 7.02 |
| 1200 | 5.68 | 10.00 | 9.80 | 19.82 | 14.18 | 9.27 | 7.62 |
| 1300 | 5.79 | 10.33 | 10.26 | 19.75 | 14.69 | 10.41 | 8.14 |
| 1400 | 5.90 | 10.67 | 10.99 | 19.68 | 15.21 | 11.54 | 8.62 |
| 1500 | 6.01 | 10.85 | 11.74 | 19.62 | 15.73 | 12.33 | 8.78 |
| 1600 | 6.12 | 11.03 | 12.52 | 19.55 | 16.24 | 13.13 | 8.94 |
| 1700 | 6.24 | 11.09 | 13.31 | 19.49 | 16.76 | 13.82 | 9.11 |
| 1800 | 6.36 | 11.16 | 13.56 | 19.43 | 17.28 | 14.51 | 9.27 |
| 1900 | 6.50 | 11.22 | 13.81 | 19.36 | 17.79 | 15.14 | 9.43 |
| 2000 | 6.63 | 11.29 | 13.92 | 19.31 | 18.31 | 15.78 | 9.59 |
| 2100 | 6.77 | 11.59 | 14.03 | 19.25 | 18.82 | 16.67 | 9.74 |
| 2200 | 6.91 | 11.90 | 14.31 | 19.19 | 19.32 | 17.56 | 9.90 |
| 2300 | 7.06 | 12.36 | 14.60 | 19.13 | 19.83 | 18.57 | 10.11 |
| 2400 | 7.21 | 12.82 | 14.88 | 19.08 | 20.33 | 19.55 | 10.33 |
| 2500 | 7.36 | 13.27 | 15.17 | 19.02 | 20.85 | 19.85 | 10.51 |
| 2600 | 7.51 | 13.72 | 15.45 | 19.15 | 21.36 | 20.17 | 10.68 |
| 2700 | 7.67 | 14.17 | 15.74 | 19.29 | 21.76 | 20.72 | 10.86 |
| 2800 | 7.82 | 14.62 | 16.03 | 19.47 | 22.16 | 21.27 | 11.04 |
| 2900 | 7.96 | 15.06 | 16.31 | 19.65 | 22.37 | 21.71 | 11.22 |
| 3000 | 8.09 | 15.50 | 16.60 | 19.82 | 22.58 | 22.15 | 11.39 |
| 3100 | 8.18 | 15.93 | 16.88 | 20.00 | 22.79 | 22.22 | 11.58 |
| 3200 | 8.26 | 16.36 | 17.18 | 20.24 | 23.00 | 22.29 | 11.76 |
| 3300 | 8.34 | 16.55 | 17.47 | 20.47 | 23.21 | 22.34 | 11.93 |
| 3400 | 8.41 | 16.74 | 17.71 | 20.70 | 23.42 | 22.39 | 12.10 |
| 3500 | 8.54 | 16.89 | 17.95 | 20.93 | 23.63 | 22.44 | 12.27 |
| 3600 | 8.68 | 17.03 | 18.07 | 21.16 | 23.84 | 22.49 | 12.44 |
| 3700 | 8.86 | 17.16 | 18.18 | 21.39 | 24.05 | 22.54 | 12.63 |
| 3800 | 9.05 | 17.29 | 18.28 | 21.62 | 24.25 | 22.59 | 12.80 |
| 3900 | 9.24 | 17.40 | 18.37 | 21.85 | 24.46 | 22.64 | 12.91 |
| 4000 | 9.43 | 17.51 | 18.46 | 22.07 | 24.67 | 22.69 | 13.00 |
| 4100 | 9.58 | 17.60 | 18.56 | 22.29 | 24.90 | 22.74 | 13.00 |
| 4200 | 9.74 | 17.69 | 18.65 | 22.52 | 25.12 | 22.79 | 13.03 |
| 4300 | 9.83 | 17.77 | 18.74 | 22.74 | 25.36 | 22.83 | 13.36 |
| 4400 | 9.93 | 17.85 | 18.84 | 22.96 | 25.59 | 22.86 | 13.70 |
| 4500 | 9.96 | 17.93 | 18.94 | 23.18 | 25.84 | 22.88 | 14.09 |
| 4600 | 9.98 | 18.01 | 19.04 | 23.40 | 26.08 | 22.91 | 14.46 |
| 4700 | 9.99 | 18.09 | 19.14 | 23.62 | 26.34 | 22.93 | 14.74 |
| 4800 | 9.99 | 18.17 | 19.24 | 23.84 | 26.61 | 22.95 | 15.02 |
| 4900 | 9.67 | 18.25 | 19.34 | 24.06 | 26.87 | 23.00 | 15.25 |
| 5000 | 9.37 | 18.32 | 19.45 | 24.28 | 27.13 | 23.05 | 15.48 |
| 5100 | 9.37 | 18.40 | 19.55 | 24.50 | 27.32 | 23.09 | 15.71 |
| 5200 | 9.38 | 18.48 | 19.66 | 24.72 | 27.52 | 23.12 | 15.94 |
| 5300 | 9.64 | 18.56 | 19.76 | 24.94 | 27.79 | 23.11 | 16.17 |
| 5400 | 9.90 | 18.64 | 19.82 | 24.99 | 28.03 | 23.10 | 16.41 |
| 5500 | 9.95 | 18.72 | 19.88 | 25.04 | 28.07 | 23.14 | 16.64 |
| 5600 | 10.00 | 18.80 | 19.94 | 25.07 | 28.10 | 23.17 | 16.87 |
| 5700 | 10.01 | 18.88 | 20.00 | 25.09 | 28.14 | 23.35 | 17.10 |
| 5800 | 10.03 | 18.96 | 20.00 | 25.13 | 28.17 | 23.53 | 17.33 |
| 5900 | 10.07 | 19.01 | 20.00 | 25.16 | 28.20 | 23.73 | 17.55 |
| 6000 | 10.12 | 19.06 | 20.00 | 25.20 | 28.23 | 23.93 | 17.77 |
| 6100 | 10.19 | 19.09 | 20.00 | 25.25 | 28.26 | 24.16 | 17.92 |
| 6200 | 10.26 | 19.13 | 20.17 | 25.29 | 28.28 | 24.39 | 18.08 |
| 6300 | 10.34 | 19.17 | 20.34 | 25.34 | 28.31 | 24.64 | 18.23 |
| 6400 | 10.41 | 19.21 | 20.57 | 25.38 | 28.33 | 24.88 | 18.39 |
| 6500 | 10.45 | 19.24 | 20.81 | 25.43 | 28.35 | 25.13 | 18.51 |
| 6600 | 10.49 | 19.28 | 21.05 | 25.47 | 28.38 | 25.38 | 18.63 |
| 6700 | 10.50 | 19.32 | 21.29 | 25.52 | 28.40 | 25.64 | 18.72 |
| 6800 | 10.51 | 19.36 | 21.53 | 25.56 | 28.43 | 25.90 | 18.82 |
| 6900 | 10.52 | 19.39 | 21.77 | 25.60 | 28.45 | 26.17 | 18.92 |
| 7000 | 10.53 | 19.43 | 22.02 | 25.65 | 28.48 | 26.43 | 19.02 |
| 7100 | 10.49 | 19.47 | 22.27 | 25.69 | 28.50 | 26.69 | 19.15 |
| 7200 | 10.45 | 19.51 | 22.53 | 25.74 | 28.53 | 26.95 | 19.27 |
| 7300 | 10.39 | 19.54 | 22.79 | 25.78 | 28.55 | 27.21 | 19.39 |
| 7400 | 10.33 | 19.58 | 22.91 | 25.83 | 28.58 | 27.47 | 19.51 |
| 7500 | 10.29 | 19.62 | 23.03 | 25.87 | 28.60 | 27.73 | 19.60 |
| 7600 | 10.26 | 19.66 | 23.05 | 25.92 | 28.62 | 27.99 | 19.70 |
| 7700 | 10.27 | 19.69 | 23.07 | 25.96 | 28.65 | 28.26 | 19.79 |
| 7800 | 10.29 | 19.73 | 23.10 | 26.00 | 28.67 | 28.52 | 19.89 |
| 7900 | 10.31 | 19.76 | 23.12 | 26.05 | 28.70 | 28.72 | 20.02 |
| 8000 | 10.34 | 19.80 | 23.14 | 26.09 | 28.72 | 28.93 | 20.15 |
| 8100 | 10.37 | 19.83 | 23.17 | 26.14 | 28.75 | 29.10 | 20.37 |
| 8200 | 10.40 | 19.87 | 23.19 | 26.18 | 28.77 | 29.27 | 20.58 |
| 8300 | 10.43 | 19.90 | 23.21 | 26.23 | 28.80 | 29.45 | 20.80 |
| 8400 | 10.46 | 19.93 | 23.24 | 26.27 | 28.82 | 29.63 | 21.01 |
| 8500 | 10.49 | 19.95 | 23.26 | 26.32 | 28.85 | 29.82 | 21.23 |
| 8600 | 10.53 | 19.97 | 23.28 | 26.36 | 28.87 | 30.01 | 21.44 |
| 8700 | 10.55 | 19.81 | 23.30 | 26.40 | 28.90 | 30.21 | 21.66 |
| 8800 | 10.58 | 19.65 | 23.33 | 26.45 | 28.92 | 30.42 | 21.87 |
| 8900 | 10.60 | 19.47 | 23.35 | 26.49 | 28.94 | 30.60 | 22.09 |
| 9000 | 10.62 | 19.30 | 23.37 | 26.54 | 28.97 | 30.78 | 22.30 |
| 9100 | 10.64 | 19.13 | 23.40 | 26.58 | 28.99 | 30.97 | 22.52 |
| 9200 | 10.66 | 18.95 | 23.42 | 26.63 | 29.02 | 31.16 | 22.74 |
| 9300 | 10.67 | 18.78 | 23.44 | 26.67 | 29.04 | 31.39 | 22.95 |
| 9400 | 10.68 | 18.60 | 23.47 | 26.72 | 29.07 | 31.63 | 23.17 |
| 9500 | 10.74 | 18.43 | 23.49 | 26.76 | 29.09 | 31.86 | 23.39 |
| 9600 | 10.80 | 18.25 | 23.51 | 26.83 | 29.12 | 32.10 | 23.61 |
| 9700 | 10.90 | 18.05 | 23.54 | 26.90 | 29.14 | 32.33 | 23.82 |
| 9800 | 11.00 | 17.85 | 23.56 | 26.97 | 29.17 | 32.57 | 24.04 |
| 9900 | 11.00 | 17.63 | 23.58 | 27.04 | 29.19 | 32.80 | 24.26 |
| 10000 | 11.00 | 17.41 | 23.61 | 27.11 | 29.21 | 33.04 | 24.47 |

Bảng 7-1. Các mặt cắt tính sóng vùng 5- khoảng cách từ bờ và độ sâu [m]

| Khoảng cỏch từ bờ [m] | MC37 | MC38 | MC39 | MC40 | MC41 | MC42 | MC43 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ệ=107.154 | ệ=107.284 | ệ=107.435 | ệ=107.580 | ệ=107.741 | ệ=107.882 | ệ=108.050 |
|  | ở=16.957 | ở=16.826 | ở=16.716 | ở=16.599 | ở=16.499 | ở=16.379 | ở=16.285 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 4.27 | 6.60 | 6.98 | 9.96 | 1.98 | 2.35 | 2.28 |
| 200 | 4.52 | 6.60 | 7.01 | 9.98 | 1.98 | 3.11 | 2.28 |
| 300 | 4.80 | 6.85 | 7.82 | 10.52 | 2.78 | 3.86 | 3.27 |
| 400 | 4.91 | 7.11 | 8.64 | 11.06 | 3.59 | 4.57 | 4.26 |
| 500 | 4.99 | 7.65 | 9.79 | 11.45 | 4.40 | 5.28 | 5.20 |
| 600 | 5.00 | 8.19 | 10.94 | 11.85 | 5.23 | 5.96 | 6.13 |
| 700 | 5.00 | 8.62 | 11.93 | 12.31 | 6.10 | 6.63 | 7.01 |
| 800 | 5.21 | 9.05 | 12.93 | 12.78 | 6.98 | 7.30 | 7.89 |
| 900 | 5.44 | 9.60 | 13.93 | 13.32 | 7.83 | 7.97 | 8.81 |
| 1000 | 6.05 | 10.16 | 14.92 | 13.85 | 8.69 | 8.64 | 9.73 |
| 1100 | 6.70 | 11.37 | 15.94 | 14.39 | 9.71 | 9.32 | 10.51 |
| 1200 | 7.37 | 12.60 | 16.95 | 14.92 | 10.75 | 9.95 | 11.29 |
| 1300 | 8.04 | 13.79 | 17.95 | 15.46 | 11.94 | 10.59 | 11.68 |
| 1400 | 8.73 | 14.99 | 18.95 | 16.00 | 13.15 | 11.07 | 12.06 |
| 1500 | 9.42 | 15.64 | 19.76 | 16.54 | 13.48 | 11.55 | 12.42 |
| 1600 | 10.22 | 16.29 | 20.57 | 17.07 | 13.81 | 12.01 | 12.77 |
| 1700 | 11.04 | 16.56 | 21.21 | 17.58 | 14.13 | 12.49 | 13.11 |
| 1800 | 11.90 | 16.82 | 21.85 | 18.09 | 14.46 | 12.94 | 13.44 |
| 1900 | 12.76 | 17.08 | 22.18 | 18.40 | 14.88 | 13.41 | 13.78 |
| 2000 | 13.09 | 17.35 | 22.52 | 18.71 | 15.30 | 13.82 | 14.12 |
| 2100 | 13.36 | 17.60 | 22.67 | 19.03 | 15.84 | 14.24 | 13.89 |
| 2200 | 13.50 | 17.86 | 22.81 | 19.34 | 16.39 | 14.59 | 13.66 |
| 2300 | 13.62 | 18.09 | 22.96 | 19.66 | 17.02 | 14.95 | 13.44 |
| 2400 | 13.80 | 18.32 | 23.12 | 19.97 | 17.66 | 15.29 | 13.23 |
| 2500 | 13.99 | 18.51 | 23.34 | 20.38 | 18.11 | 15.63 | 13.63 |
| 2600 | 14.18 | 18.71 | 23.57 | 20.78 | 18.57 | 15.85 | 14.04 |
| 2700 | 14.37 | 18.88 | 23.80 | 21.20 | 18.87 | 16.07 | 14.70 |
| 2800 | 14.49 | 19.04 | 24.03 | 21.61 | 19.19 | 16.22 | 15.36 |
| 2900 | 14.60 | 19.12 | 24.25 | 22.02 | 19.54 | 16.37 | 15.87 |
| 3000 | 14.56 | 19.21 | 24.47 | 22.43 | 19.90 | 16.51 | 16.38 |

Bảng 7-2. Các mặt cắt tính sóng vùng 5- khoảng cách từ bờ và độ sâu [m]

| Khoảng cỏch từ bờ [m] | MC44 | MC45 | MC46 | MC47 | MC48 | MC49 | MC50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ệ=108.132 | ệ=108.282 | ệ=108.403 | ệ=108.485 | ệ=108.595 | ệ=108.724 | ệ=108.904 |
|  | ở=16.110 | ở=16.000 | ở=15.861 | ở=15.687 | ở=15.539 | ở=15.409 | ở=15.252 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 2.43 | 1.18 | 1.28 | 2.52 | 1.14 | 0.89 | 1.25 |
| 200 | 3.70 | 1.36 | 1.56 | 3.91 | 1.16 | 1.81 | 1.30 |
| 300 | 5.01 | 1.56 | 2.07 | 5.38 | 2.00 | 2.72 | 2.61 |
| 400 | 5.29 | 1.77 | 2.58 | 6.36 | 2.84 | 3.64 | 3.91 |
| 500 | 5.54 | 1.98 | 3.09 | 7.31 | 3.68 | 4.38 | 5.32 |
| 600 | 5.52 | 2.18 | 3.60 | 8.28 | 4.51 | 5.13 | 6.75 |
| 700 | 5.50 | 2.39 | 4.11 | 9.25 | 5.06 | 5.56 | 8.40 |
| 800 | 6.06 | 2.59 | 4.62 | 10.58 | 5.62 | 6.00 | 10.03 |
| 900 | 6.64 | 2.80 | 5.12 | 11.93 | 6.04 | 6.43 | 11.05 |
| 1000 | 6.96 | 3.01 | 5.64 | 13.30 | 6.46 | 6.86 | 12.06 |
| 1100 | 7.27 | 3.21 | 6.14 | 14.67 | 6.83 | 7.26 | 13.07 |
| 1200 | 7.43 | 3.42 | 6.66 | 15.17 | 7.19 | 7.65 | 14.08 |
| 1300 | 7.59 | 3.63 | 7.16 | 15.60 | 7.53 | 7.90 | 15.06 |
| 1400 | 7.84 | 3.83 | 7.68 | 15.89 | 7.86 | 8.14 | 16.03 |
| 1500 | 8.09 | 4.04 | 8.11 | 16.16 | 8.40 | 8.40 | 16.88 |
| 1600 | 8.52 | 4.25 | 8.55 | 16.44 | 8.94 | 8.66 | 17.73 |
| 1700 | 8.97 | 4.45 | 8.93 | 16.71 | 9.67 | 8.89 | 18.40 |
| 1800 | 9.17 | 4.66 | 9.31 | 16.99 | 10.40 | 9.13 | 19.08 |
| 1900 | 9.37 | 4.87 | 9.75 | 17.27 | 10.86 | 9.36 | 19.67 |
| 2000 | 9.48 | 5.07 | 10.21 | 17.54 | 11.32 | 9.60 | 20.31 |
| 2100 | 9.59 | 5.28 | 10.66 | 17.82 | 11.57 | 9.80 | 21.74 |
| 2200 | 9.70 | 5.48 | 11.12 | 18.10 | 11.83 | 9.99 | 23.17 |
| 2300 | 9.81 | 5.69 | 11.57 | 18.37 | 12.08 | 10.24 | 24.64 |
| 2400 | 9.89 | 5.90 | 12.03 | 18.54 | 12.34 | 10.49 | 26.11 |
| 2500 | 9.98 | 6.11 | 12.48 | 18.71 | 12.68 | 11.08 | 27.58 |
| 2600 | 10.15 | 6.31 | 12.94 | 18.84 | 13.02 | 11.67 | 29.04 |
| 2700 | 10.32 | 6.52 | 13.39 | 18.96 | 13.37 | 12.15 | 30.51 |
| 2800 | 10.52 | 6.72 | 13.86 | 19.04 | 13.72 | 12.64 | 31.98 |
| 2900 | 10.72 | 6.93 | 14.31 | 19.11 | 13.97 | 13.00 | 33.43 |
| 3000 | 10.86 | 7.14 | 14.77 | 19.17 | 14.22 | 13.37 | 34.89 |

2. Tính sóng với các chu kỳ lặp khác nhau theo mô hình SWAN-1D

Hiệu chỉnh thủy triều và nước dâng tại các mặt cắt

Các kết quả tính toán thủy triều và nước dâng với các chu kỳ lặp khác nhau tại các điểm phân bố dọc theo vùng bờ từ Quảng Ninh đến Quảng Nam của đề tài 1 - nước dâng trong bão được sử dụng để hiệu chỉnh mực nước trong tính sóng. Các kết quả nhận được từ  đề tài 1 áp dụng cho các mặt cắt tính sóng được đưa ra tại bảng 8

Bảng 8. Hiệu chỉnh thủy triều và nước dâng [cm]

| Mặt cắt | Chu kỳ lặp |  |  |  | Mặt cắt | Chu kỳ lặp |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 năm | 25 năm | 50 năm | 100 năm |  | 10 năm | 25 năm | 50 năm | 100 năm |
| 1 | 407.8 | 446.9 | 506.2 | 562.1 | 26 | 255.8 | 291.7 | 343.4 | 388.6 |
| 2 | 403.6 | 443.4 | 503.6 | 557.2 | 27 | 252.9 | 288.6 | 339.2 | 382.6 |
| 3 | 399.4 | 439.8 | 501 | 552.3 | 28 | 250 | 285.5 | 335.1 | 376.7 |
| 4 | 395.2 | 436.3 | 498.5 | 547.4 | 29 | 247.1 | 282.4 | 330.9 | 370.7 |
| 5 | 391 | 432.7 | 495.9 | 542.6 | 30 | 251.2 | 290.6 | 344.8 | 389.7 |
| 6 | 386.9 | 429.2 | 493.4 | 537.7 | 31 | 237.1 | 274.4 | 326.4 | 369.6 |
| 7 | 382.6 | 425.7 | 490.8 | 532.8 | 32 | 222.9 | 258.0 | 307.8 | 349.5 |
| 8 | 378.5 | 422.1 | 488.2 | 527.9 | 33 | 208.8 | 242.0 | 289.2 | 329.4 |
| 9 | 374.2 | 418.6 | 485.6 | 523.0 | 34 | 194.7 | 225.9 | 270.7 | 309.4 |
| 10 | 370.1 | 415.1 | 483.1 | 518.2 | 35 | 180.5 | 209.7 | 252.2 | 289.3 |
| 11 | 316.1 | 350.8 | 402.7 | 451.7 | 36 | 166.4 | 193.5 | 233.7 | 269.2 |
| 12 | 312.7 | 347.8 | 401.3 | 452.0 | 37 | 152.1 | 174.9 | 207.1 | 234.6 |
| 13 | 308.9 | 344.8 | 399.9 | 452.4 | 38 | 152.5 | 175 | 207.1 | 234.7 |
| 14 | 305.1 | 341.8 | 398.6 | 452.7 | 39 | 152.9 | 175.2 | 207.1 | 234.8 |
| 15 | 301.2 | 338.8 | 397.2 | 453.1 | 40 | 153.3 | 175.3 | 207.1 | 234.8 |
| 16 | 297.4 | 335.9 | 395.8 | 453.4 | 41 | 153.7 | 175.4 | 207.1 | 234.9 |
| 17 | 293.5 | 332.9 | 394.5 | 453.8 | 42 | 154.1 | 175.6 | 207.1 | 235.0 |
| 18 | 289.7 | 329.9 | 393.1 | 454.1 | 43 | 154.5 | 175.7 | 207.1 | 235.1 |
| 19 | 276.1 | 313.4 | 372.6 | 430.3 | 44 | 154.9 | 175.9 | 207.2 | 235.2 |
| 20 | 273.2 | 310.3 | 368.4 | 424.3 | 45 | 155.3 | 176.0 | 207.2 | 235.3 |
| 21 | 270.3 | 307.2 | 364.3 | 418.4 | 46 | 155.7 | 176.1 | 207.2 | 235.4 |
| 22 | 267.4 | 304.1 | 360.1 | 412.4 | 47 | 156.1 | 176.3 | 207.2 | 235.4 |
| 23 | 264.5 | 301.0 | 355.9 | 406.4 | 48 | 156.5 | 176.4 | 207.2 | 235.5 |
| 24 | 261.6 | 297.9 | 351.7 | 400.5 | 49 | 156.9 | 176.6 | 207.2 | 235.6 |
| 25 | 258.7 | 294.8 | 347.6 | 394.5 | 50 | 157.3 | 176.7 | 207.2 | 235.7 |

PHỤ LỤC C

KẾT TÍNH SÓNG